圓德資訊股份有限公司

#### TOP SYNDER INFORMATION CORPORATION

台北市信義區松山路540巷3弄2號1樓

- TEL：﹝02﹞2346-1888 FAX：﹝02﹞2346-0888

- 高雄市前鎮區中山二路91號16 F-5

- TEL：﹝07﹞338-1300 FAX：﹝07﹞338-7449

## E-Mail:synder@ms6.hinet.net

產品型號:  LT 15     尺寸: 15”

產品規格

1-1.LCD面板

顯示區域:  304(H)x228(V)mm

解像度:  1024x768

點距:  0.297(H)x0.297(V)mm

對比度:  400: 1(標準值)

視角(對比度10:1以上)

水平視角:  70度(標準值, 左右側)

垂直視角:  55度(標準值, 上下側)

反應時間: 23-25mS(標準值) “白階到黑階”

亮度: 300 cd/m2(標準值)

1-2. 接受信號

1. 信號線 : 15-Pin D-Shell 接頭

2. 影像信號: 類比信號 , 最大0.7Vpp

3. 水平同步信號:  TTL

4. 垂直同步信號:  TTL

5. 頻率響應: 100MHz(Max.)

6. 顏色 : 依 VGA Card

1-3. 掃描頻率

1. 水平 : 最大60 KHz

2. 垂直 : 最大75Hz

1-4. 電源供應

交流電輸入 : 100-240 VAC, 60/50Hz, 1.0A

1-5. 環境

- 使用環境溫度: 0度C – 40度C

- 使用環境溼度: 10% - 90%

3. 儲存環境溫度: -20度C – 60度C