6.4” Open Frame TFT-LCD Touch Monitor

Model Name 			FA064-A01

Screen Size(inch) 		6.4"

Active Display Area (mm) 	129.6(H) x 97.4(V)

Display Resolution (pixel) 	VGA (640 x 480)

Pixel Pitch (mm) 			0.203 x 0.203

Display Color 			262,144 colors

Viewing Angles (CR≥10) 	-55 ~ +55(H) / -35 ~ +15(V)

Contrast Ratio 			120:1 (typ.)

Brightness (cd/m²) 		300 (typ.)

Response Time (msec) 	80 (typ.)

Backlight Unit 			CCFL

Electrical Interface 		LVDS

Power Source 			AC 100~240V

Signal Connector 		15 pin D-sub

Optional Touch Screen 	Resistive